GUARDABARROS  TRASERO ADAPTABLE A  SUZUKI GSXR1300 08’-12’

REAR HUGGER ADAPTABLE TO  SUZUKI GSXR1300 08’-12’

REF:4693

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Desmontar el cubrecadenas original. Dismount the original chainguard.

- Sacar el tornillo de fijación de la guía de cadena. Colocar el soporte (4) por debajo de la guía de cadena. Fijar con el tornillo original(2) y el tornillo suministrado allen M6x15(3). Remove the chain guide screw. Place the support (4) underneath the chain guide. Fix it with the original screw (2) and the supplied M6x15 allen screw (3).

- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros. Place the well nuts in the hugger drills.

- Sacar la guia del latiguillo del freno trasero. Montar els desplazador suministrado(10) usando un tornillo M6X15(9) suministrado. Fijar la guia original(11) tal y como indica el croquis adjunto. Remove the rear brake line guide. Mount the offset supplied (10) using the M6x15 fasteners (9) supplied. Tight the original guide as the figure shows.

- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x20 en los anclajes de fijación del cubrecadenas y en el soporte(4) . En el lado contrario montar la brida(1), de forma que la pletina (7) quede entre el basculante(6) y el guardabarros (8) utilizando los tornillos allen M6X25 , las arandelas M6 y  las tuercas de M6 (se suministra espuma adhesiva para colocar en el interior de la brida como protección). Tensar la fijación, de forma que se pueda mover la brida para la regulación del guardabarros. Mount the rear hugger using the M6x20 allen fasteners on the fixation brackets of the chainguard and on the support (4). On the opposite side, mount the briddle (1), in order for the metallic plate (7)remains in between the swing arm (6) and the rear hugger (8) using the allen screws M6x25, the M6 washers, and the M6 nuts (it is supplied a sticker foam to be placed on the interior part of the bridle as a protection). Tight the fixation, so the bridle can move to regulate the rear hugger.

- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto. Adjust the hugger with the tire through the regulation that the hardware offers and tight them all.

- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones. Check them periodically, and tight the fixations.

- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

| DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| ## Tornillo M6x25 DIN1001 negro | Black M6x25 DIN1001 screws | 2 |
| Tornillo M6x15 DIN1001 negro | Black M6x15 DIN1001 screws | 2 |
| Tornillo M6x20 DIN1001 negro | Black M6x20 DIN1001 screws | 3 |
| Arandelas M6 DIN9021 | M6 DIN9021 washers | 2 |
| ## Tuerca M6(insertada) | M6 Nut (inserted) | 1 |
| Tuercas grafiladas M6 DIN6923 | M6 DIN6923 locknuts | 2 |
| Herraje | Iron fittings | 3 |
| Silenblocks | Wellnuts | 5 |
| Espuma adhesiva | ### Foam Sticker | 1 |